结构设计方案

产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计

申请(结构工程师)： 年 月 日 审核(结构主管)： 年 月 日

方案内容： 1.上盖镜片方案：背面丝印银色，模切成型，与上盖双面胶粘贴，同T-Z1。 2.上盖与下盖固定：通过左右卡勾和电池仓三颗螺钉固定，同T-Z1。 3.按键：注塑成型，与上盖紧配合固定，同T-Z1。 4.电池盖：新增设计，卡扣固定，同T-Z1。 5.电池簧方案：主板焊接方式，同PT5。 6.LCD显示：液晶模组。 7.测头：红外温度传感器TSD-14， 同T-Z1。 8.电池方案：使用两节AAA电池。

- 评审未通过，重新提交文件再次评审； - 评审通过，需按照评审记录进行修改； - 评审通过，文件放行。 批准(技术负责人)： 年 月 日