产 品 概 述

PT9L 红外体温计是一款快速测量体温的产品。具有简单易用、测量迅速、数据准确的特点。

具体技术指标如下：

- 测量原理：

采用红外测温传感器采集温度信息。

- 技术方案：

工艺流程：贴片、焊线、组装。

操    作：对准眉心按键进行测量。

记    忆：无记忆。

- 工作方式：

测量额温，显示温度；

工作状态：测量、显示。

- 固件升级:

无。

- 功能特点：

操作简单，测试迅速准确。

- 界面显示：

显示温度、单位℃/℉、低电显示符号、测量失败提示。

- 电源：

使用两节AAA电池；

工作电流最大50mA；

待机电流小于20uA。

- 测量范围和准确性：

32.0℃～42.9℃；

准确性：≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它±0.3℃

使用温度：10℃~40℃

使用湿度：15-95%RH, non-condensing

使用大气压强：70~106kPa

- 主机外形尺寸、重量：

| 外形尺寸 (mm) | 重量（g） |
| --- | --- |
| 130.8x34.8x38 | 约80（包括电池） |

产品概述、工作原理说明、设计原理 V1.0 产 品 型 号： PT9L 项 目 编 号： 30000078 产品/项目名称： 红外体温计 拟 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日

包括文件： █ PT9L产品概述 V1.0 文件编号：PT9L-CPGS01 V1.0 █ PT9L工作原理说明 V1.0 文件编号：PT9L-GZYL01 V1.0 █ PT9L设计原理 V1.0 文件编号：PT9L-SJYL01 V1.0

历史版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本描述 | 版本 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年4月20日 | 起草 | V1.0 | 万龙 | 侯广伟 |